- 本协议所有数据涉及到多字节数据，统一遵循小端模式（Little-Endian），也就是数据低位LSB在前

- 设备端和服务器的通讯方式：MQTT（端口:1884）（youhangxin.com）

- 服务器和小程序、APP的通讯方式：

（youhangxin.com->[name:xnNet&password:202508211846]）

- Websocket（WSS 端口:8083）

协议涉及到的数据说明均用Json展示（除非特殊说明数据类型）

- TCP Socket（WSS 端口:1884）

协议涉及到的数据说明均用Hex方式展示（除非特殊说明数据类型）

- 通讯数据格式如下（每次传输暂只是单个指令数据，多指令数据待开发）

- Websocket的定义格式：（优先选用）

{

"ack":false,// 是否需要回复

"customer":"ZCDZ", // 客户名称代码

"firmver":"1.0.0",// 版本号

"ip":"192.168.43.227",

"key":45,// key校验[ MAC地址和’YHX&XN’操作 ]

"mac":"FF:FF:FF:FF:FF:FF",// MAC地址或服务器下发device地址

"online":true,// 是否在线

"param":{// 内容不固定，每个项目都会自定义

"timestamp":"2025-08-21 18:56:16"//比如加时间戳timestamp

},

"project":"bedside_table",// 项目名称

"type":"wifi",// 设备类型 wifi/bt/ubuntu/wechat/app

"upgrade":false,// 是否需要升级

}

设备→服务器/前端 主题Topic格式: xnDevice/yhxCom /{MAC}/up

比如：xnDevice/yhxCom/AA:BB:CC:11:22:33/up

服务器端/前端 （订阅通配符，接收所有设备消息）

xnDevice/yhxCom/+/up		接收所有设备的上报数据

xnDevice/yhxCom/+/will	接收所有设备的掉线通知

服务器/前端→设备 主题Topic格式: xnDevice/yhxCom /{MAC}/down

设备遗嘱（异常掉线）主题Topic格式: xnDevice/yhxCom/{MAC}/will

前端增加Topic格式: xnDevice/yhxCom/status（服务器发布设备上下线信息，设备端mqtt的will主题）

- TCP Socket的定义格式：

| 头帧 | 索引值 | 是否 应答 | 指令 | 数据量 | 数据 类型 | 数据 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOF 2字节 | Frame ID 1字节 | Ack 1字节 | CMD 2字节 | Packet N 4字节 | DateType 1字节 | Payload N字节 | CheckSum 1字节 |

- 头帧

5A 71 ：微信小程序

5A 72 ：APP

5A 73 ：服务器

5A 74 ：设备端

5A 75 ：电脑桌面应用程序

… 如果需要增加或者详细区分类型，自行添加

- 索引值

单字节从0开始，每次发送递增+1，一直循环。

- 是否应答

BIT0 ：是否需要应答；

BIT1 ：应答时是否需要带接收数据的索引值和指令（可以用索引值判断是否有重复操作或者单包数据分多次发送的排序 等情况）。

- 指令

具体功能详见指令表。

- 数据量

如果数据量为0，后面的数据类型和具体数据都不存在。

- 数据类型

| 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03 | 0x04 | 0x05 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buffer | Bool | String | Json | ArrayBuffer | Raw | … |
| 数组 | 布尔 | 字符串 | 对象 | 类型数组 | 二进制 | … |

- 数据

- 校验位

分 简易校验 和 复杂校验，考虑到设备端的数据量和运行速度，暂用简易校验。

简易校验说明：

第3个字节开始 到 倒数第二个字节为止（也就是除了头帧和校验位以外的所有数据），全部累加，取低8位 和 0xFF 异或 即可。

- 文档中通用的常量列举

| TRUE | 1 |
| --- | --- |
| FALSE | 0 |
| NULL | ((void *) 0) |
| ENABLE | 1 |
| DISABLE | 0 |
| INVALID | 0xFF |
| SUCCESS | 1 |
| ERROR | 0 |
| … | … |

- 指令表

指令包括：指令类型(CMD_TPYE) 和 指令id (CMD_ID)

说明：指令类型和指令id都是从0x10开始

| 指令类型(CMD_TPYE) | 指令id (CMD_ID) |
| --- | --- |
| 0x10 (XN_PROTOCOL_CMD) | 协议指令相关，比如握手，版本号等 |
| 0x11 (XN_COMMON_CMD) | 公共控制相关，比如上下曲，开关灯，音量等 |
| 0x12 (XN_WIFI_CMD) | Wifi类产品相关指令，配网等 |
| 0x13 (XN_BT_CMD) | 蓝牙类产品相关指令，广播，配对名等 |
| 0x14 (XN_DEVICE_CMD) | 设备相关，比如设备绑定，数据上报等 |
| 0x15 (XN_AUDIO_CMD) | 音频相关，比如解码，录音等 |
| 0x16 (XN_VIDEO_PICTURE_CMD) | 视频和图片相关 |
| 0x17 (XN_HEALTH_CMD) | 医疗健康相关，比如跑步公里数，血氧采集等 |
| 0x18 (XN_TRANS_CMD) | 数据传输相关，比如发送文件，OTA等 |
| … | … |

- 具体指令id的详细说明

  - XN_PROTOCOL_CMD

| Reserved (0x00 ~ 0x0F) |  |
| --- | --- |
| XN_ PROTOCOL_HANDSHAKE_REQUEST (0x10) | 请求握手 |
| XN_PROTOCOL_HANDSHAKE_REPLY (0x11) | 回复握手 |

- XN_COMMON_CMD

| Reserved (0x00 ~ 0x0F) |  |
| --- | --- |
| XN_COMMON_INFO (0x10) | 主动上报模式、音量等 |
| XN _COMMON_INFO_REQUEST (0x11) | 请求模式、音量等信息 |
| XN _COMMON_PP (0x12) (_LONG 0x13) | 播放暂停 |
| XN _COMMON_PREV (0x14) (_LONG 0x15) (_HOLD 0x16) | 上一曲 |
| XN _COMMON_NEXT (0x17) (_LONG 0x18) (_HOLD 0x19) | 下一曲 |
| XN _COMMON_VOLUME (0x1A) | 音量设置 |
| XN _COMMON_MUTE (0x1B) | 静音设置和解除 |
| XN _COMMON_MODE (0x1C) | 进入待机、其他模式等 |
| XN _COMMON_TIMING (0x1D) | 定时开关机 |

- XN_WIFI_CMD

| Reserved (0x00 ~ 0x0F) |  |
| --- | --- |
| XN_WIFI_SMART_CONFIG (0x10) | 进入配网状态 |
| XN_WIFI_INFO_REQUEST (0x11) | 请求获取wifi信息 |
| XN_WIFI_INFO_REPLY (0x12) | Wifi信息回复 |
| XN_WIFI_FIRM_OTA (0x13) | 进入ota升级 |

- XN_BT_CMD

| Reserved (0x00 ~ 0x0F) |  |
| --- | --- |
| XN_BT_EDR_NAME_REQUEST (0x10) | 向设备请求经典蓝牙名 |
| XN_BT_EDR_NAME_REPLY (0x11) | 设备回复经典蓝牙名 |
| XN_BT_EDR_NAME_CHANGE (0x12) | 向设备更改经典蓝牙名 |
| XN_BT_EDR_NAME_CHANGE_REPLY (0x13) | 经典蓝牙改名后回复 |
| XN_BT_EDR _PIN_CHANGE (0x14 | 向设备更改经典蓝牙密码 |
| XN_BT_EDR _PIN_CHANGE_REPLY (0x15) | 经典蓝牙密码更改后回复 |
| XN_BT_BLE_PIN_CHANGE (0x16) | 向设备更改BLE密码 |
| XN_BT_BLE_PIN_CHANGE_REPLY (0x17) | BLE密码更改后回复 |
| XN_BT_DISCONNECT_PHONE (0x18) | 断开手机音频连接 |
| XN_BT_CONNECT_PHONE (0x19) | 回连手机音频 |

- XN_DEVICE_CMD

| Reserved (0x00 ~ 0x0F) |  |
| --- | --- |
| XN_DEVICE_MAC_REQUEST (0x10) | 请求获取设备MAC地址 |
| XN_DEVICE_MAC_REPLY (0x11) | 回复MAC地址 |
| XN_DEVICE_INFO_REQUEST (0x12) | 请求获取设备信息 |
| XN_DEVICE_INFO_REPLY (0x13) | 设备信息回复 |
| XN_DEVICE_RESET_BIND (0x14) | 解除设备绑定并重新设置 |

- XN_AUDIO_CMD

| Reserved (0x00 ~ 0x0F) |  |
| --- | --- |
| XN_AUDIO_FILE_INFO_REQUEST (0x10) | 获取当前音频文件解码信息 |
| XN_AUDIO_FILE_INFO_REPLY (0x11) | 音频文件信息回复 |
| XN_AUDIO_LRC_REQUEST (0x12) | 获取音频文件对应歌词信息 |
| XN_AUDIO_EQ (0x13) | 设置EQ高低音音效 |
| XN_AUDIO_FILE_INFO (0x14) | 文件格式、播放和总time |

- XN_VIDEO_PICTURE_CMD

| Reserved (0x00 ~ 0x0F) |  |
| --- | --- |
| XN_VIDEO_FAST_FORWARD (0x10) | 视频快进播放 |
| XN_VIDEO_QUALITY_REQUEST (0x11) | 获取视频画质信息 |
| XN_VIDEO_QUELITY_REPLY (0x12) | 视频画质信息回复 |
| XN_PICTURE_CAROUSEL_INTERVAL (0x13) | 图片轮播间隔设置 |
| XN_PICTURE_DISPLAY_CONTRAL (0x14) | 图片显示设置 |

- XN_HEALTH_CMD

| Reserved (0x00 ~ 0x0F) |  |
| --- | --- |
| XN_HEALTH_PULSE (0x10) | 脉搏 |
| XN_HEALTH_SPORT_TIME (0x11) | 运动时间 |
| XN_HEALTH_BLOOD_OXYGEN (0x12) | 血氧 |

- XN_TRANS_CMD

| Reserved (0x00 ~ 0x0F) |  |
| --- | --- |
| XN_TRANS_BAUD_RATE_SET (0x10) | 波特率设置 |
| XN_TRANS_GET_BAUD_RATE (0x11) | 读取波特率 |
| XN_TRANS_FILE (0x12) | 传输文件 |
| XN_TRANS_OTA (0x13) | 传输ota文件 |

- 指令id详解